GRP2604  GRP2604P

多线路多功能千兆IP话机

GRP2604/P是

一款支持6个SIP账号商

务型IP话机，用于日常桌面

办公通信。GRP2604/P采用时尚

外观设计，HD高清

音质，

支持Opus高清

语音编码，超强抗丢包能力，为用户提供沉浸式通信体验。GRP2604系列支持本地5方会议功能，10个BLF

快捷键，EHS耳机，最大程度提高员工协同

工作效率。GRP260X/P支持潮流网络（Grandstream）的设备管理平台（GDMS）

和UCM系列IPPBX的零配置，易部署易管理。

SIP

6个SIP账号

支持5方语音会议

噪音屏蔽技术，

减少背

景噪音

10/100/1000   Mbps

自适应网络

10 个双色BLF按键

与2个左右键

全双工扬声器

高清

语音

GRP2604P支持PoE供电

GDMS在线管理设备和配置

内置EHS

LCD屏可定制客户logo

匹配Plantronics   EHS耳机

与Jabra  & Sennheiser耳机

深圳市潮流网络技术有限公司

www.grandstream.cn

微信公众号：搜索“潮流网络”

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,  RTCP-XR,HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A  record,SRV, NAPTR), DHCP,

PPPoE,SSH , TFTP, NTP, STUN,  SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069,  SNMP,802.1x, TLS,  SRTP, IPV6

协议标准

网络接口      自适应10/100/1000Mbps  以太网口，内置PoE(仅GRP2604P支持)

图形显示

功能按键

语言编码

132x64LCD显示屏

3个线路按键最多支持6个SIP账号,4个XML可编程软按键,5个导航/菜单键；10个BLF键，8个专用功能按键:  语言邮箱

（带LED指示灯）、转移、保持、耳机、静音、发送/重

拨、扬声器、音量+、音量-

支持Opus，支持 G7.29A/B, G.711µ/a-law,  G.726, G.722(wide-band),G723,iLBC,in-  band and

out-of-band DTMF(in audio,  RFC2833, SIP INFO),VAD,AEC,CNG,PLC,AGC

辅助接口

HD音频

RJ9耳机接口（匹配Plantronics    EHS耳机&   Jabra  &Sennheiser  耳机）

支持HD高清语音，全双工免提扬声器

呼叫保持，呼叫转移，呼叫前转，5方会议，呼叫停泊/代接，呼叫共享

（SCA）/桥接（BLA），电话簿下载

电话功能

(XML，LDAP，最多2000条)，呼叫等待，通话记录(最大800条记录),自定义屏幕，摘机自动拨号，自动应答，

点击拨号，灵活的拨号规则，hot    desking，自定义来电铃声，服务器冗余&故障转移

墙体安装

QoS

支持两个角度桌面

支架

支持二层QoS（802.1Q，802.1P）和三层QoS（Tos，DiﬀServ，MPLS）

基

于MD5和MD5-sess based 鉴权的普

通用户和管理员级别密码，AES安全配置文件，SRTP，TLS通话加密，

安全防

护

802.1x的媒体访问控制

多语言

简

体中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，克罗地亚文，韩文，日文

升级/部署

通过TFTP/ FTP/HTTP/ HTTPS方式升级固件，通过TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署

输入: 100-240VA 50-60Hz  输出: +5V, 0.6A

电源

/绿色节能

供电:  IEEE802.3af Class 1, 3.84W; IEEE802.3az (EEE) (仅GRP2604P支持)

工作: 0°C至40°C 存储: -10°C至60°C  湿度: 10％至90％，无冷凝

温度和湿度

整个包装+设备重    量：GRP2604P为1100g  &GRP2604为1150g

产品

规格

单机+曲线重

量：790g

外形尺寸： 214mm (L) x 206mm (W)  x 68mm (H)

包装清

单

GRP2604/2604P话机，手柄及曲线，桌面

支架，标准电源

适配器(仅GRP2604)，网线，快速安装手册，宣

传册

FCC: Part 15 Class B; FCC  Part 68 HAC;

CE: EN 55032; EN 55035;  EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1;

RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS  62368.1; AS/CA S004;

IC: ICES-003; CS-03;

标准认证

marketing_china@grandstream.cn

技术支持：4008-755-751

地址：深圳市南山区科技园北区高新北六道36号彩虹科技大厦

4楼