GXP1628

千兆高清双线IP电话

GXP1628是一款功能丰富、简单易用的基础级IP电话，适用于中小型企业办公通信。这款基于Linux平台的话机支持2个SIP

账号，2条通话线路，3个可自定义功能的软按键，8个快速拨号按键/BLF分机按键，高清语音和3方会议。132x48像素背

光LCD显示屏可以清晰明了的显示关键信息。GXP1628支持两个10/100/1000Mbps自适应以太网接口，HD高清语音，多

种语言显示，内置EHS(匹配Plantronics  EHS耳机)，支持PoE和呼叫等待等丰富的附加功能。GXP1628拥有超高的产品

质量和友好的交互方式，是值得信赖的办公电话。

2个SIP账号

2条通话线路

3个自定义软按键

两个自适应10/100/

1000Mbps的网络接口

8个快速拨号按

键/BLF分机按键

内置POE

•

•

•

•

•

HD音频最大限度地

提高音频质量

全双工扬声器

支持潮流网络UCM

系列IPPBX零配置使用

内置EHS

匹配Plantronics   EHS耳机

支持通过TR-069或

加密的XML配置文

件自动部署

TLS和SRTP安全

技术加密

支持3方会议

SIP RFC3261，TCP/IP/UDP,  RTP/RTCP，HTTP/HTTPS，ARP/RARP，ICMP，DNS

(A record，SRV，NAPTR)，DHCP，PPPoE，SSH，TFTP，NTP，STUN，SIMPLE，

LLDP-MED，LDAP，TR-069，802.1x，TLS，SRTP

协议标准

网络接口

图形显示

两个支持POE供电的10/100/1000Mbps自适应以太网接口

132x48 LCD显示屏

2个双色LED线路选择键，2个SIP帐号，3 个XML可编辑软按键，5个导航/菜单键。8个双色灯

快速拨打/BLF分机按键，13个专用功能键，包括PAGE/INTERCOM，通讯录，语音信箱，

Home键，呼叫保持，录音，静音，耳机，转移，会议，发送/重拨，扬声器，音量调节

功能按键

支持Opus，G.711μ/a，G.722 (wide-band)，G.723(pending)，G.726-32，G.729   A/B，in-band

and out-of-band DTMF (In  audio，RFC2833，SIP INFO)

语音编码

耳机接口

RJ9耳机接口（匹配Plantronics    EHS耳机）

呼叫保持，呼叫转移，呼叫前转（无条件/无应答/遇忙），三方会议，呼叫停泊/代接，呼叫共享

（SCA）/桥接（BLA），可下载通讯录（XML，LDAP，最大1000条），呼叫等待，通话记录

（最大200条），摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，hot  desking，

自定义铃声，服务器冗余&故障转移

电话功能

HD音频

高清听筒和扬声器，支持宽带音频

墙体安装

壁挂式

支持二个角度桌面支架，支持墙体安装

支持

QoS

支持二层QoS（802.1Q,802.1P）和三层QoS(Tos，DiﬀServ，MPLS）

基于MD5和MD5-sess based 鉴权的普通用户和管理员级别密码，256位AES安全配置文件，

SRTP，TLS通话加密，HTTPS，802.1x媒体访问控制

安全防护

简体中文，繁体中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，

克罗地亚文，韩文，日文等

多语言

通过FTP/FTPS/TFTP/ HTTP/ HTTPS方式升级固件，通过TR069或AES加密的XML配置文件

进行大规模部署

升级/部署

通用电源适配器：输入：100-240VAC 50-60Hz；输出：+5VDC，600mA；

供电：符合IEEE802.3af2级，3.84W-6.49W

电源/绿色节能

产品规格

尺寸：222.5mm (长) x 208.5mm (宽) x 76.2mm (高)含手柄

单位重量: 0.8kg     包装重量: 1.2kg

温度和湿度

包装清单

工作：0°C至40°C，存储：-10°C至60°C，湿度：10％至90％，无冷凝

GXP1628话机，手柄及曲线，桌面支架，标准电源适配器，网线，快速安装手册，

宣传册，GPL License

FCC: Part 15 (CFR 47) Class  B

标准认证

CE : EN55022 Class B, EN55024  Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3,  EN60950-1

RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS  CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1