| 功能 | 规格要求 |
| --- | --- |
| USB技术规范 | 必须基于标准的UVC（USB Video Class）以及UAC（USB Audio Class）技术规范 |
| 摄像头 |  |
| 摄像机分辨率 | 最高支持4K/30fps，且向下兼容各分辨率 |
| 视频输出格式 | 至少支持YUY2 以及MJPEG两种格式 |
| 接口 | 至少一个USB 3.0或以上接口，设备与电脑连接有且只有一个USB接口即可实现 |
| PTZ功能 | 必须支持摄像机PTZ功能，且摄像头转动速度可以达到70°/秒 |
| 与会人员识别追踪 | 必须支持通过摄像头进行与会人员的全覆盖追踪 |
| 变焦 | 15倍高清变焦 |
| 水平视角 | ≥82.1° |
| 垂直视角 | ≥52.2° |
| 对角视角 | ≥90° |
| 水平转动角度 | ≥＋/-90° |
| 俯仰转动角度 | ≥＋50°/-90° |
| 预置位 | ≥3个预置位 且可通过设备和遥控器分别设置并保存预置位 |
| 摄像机远程控制 | 配套匹配自有品牌控制软件应用程序在电脑上进行平移，倾斜和变焦功能等参数的功能参数设定 |
| 摄像头安装方式 | 至少四种安装方式：桌面平放，三脚架，墙壁吊装，倒装。 |
| 遥控器控制 | - 可通过遥控器可进行八个方向的摄像头控制 - 可同时通过同一遥控器控制声音的大小 |
| 原厂包装 | 出厂原厂包装箱中至少包含摄像机，遥控器，壁装支架，壁装支架，电源以及其他标配线缆。 |
| 产品认证 | 产品通过微软Skype For Business官方认证 |
| 质量保证 | 2年有限硬件质保 |
| 防盗 | 摄像头搭配Kensington 防盗锁插孔，扬声器麦克风搭配Kensington 防盗锁插孔 |